- ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на постачання товарів за темою «Оновлення парку комп’ютерів в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

- Технічна специфікація до персонального комп’ютера у кількості 815 одиниць:

| Характеристика | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Формфактор | Моноблок; |
| Блок живлення | Зовнішній; потужністю не менше, ніж 120 Вт з автоматичним вибором напруги; |
| Наявність системи Kensington lock | Так, обов’язково; |
| Вага | Не більше ніж 5 кг; |
| Параметри по шуму | Повинні відповідати стандарту ISO 9296 (ISO7779) - не більше 23Дб (надати документальне підтвердження); |
| Монітор | Вбудований; Тип матриці TN або еквівалент; Діагональ не менше 18,5” (16:9); Роздільна здатність не гірше, ніж 1366x768 пікселів; |
| Медіапристрої | Динаміки вбудовані, потужністю не менш, нiж 2х2Вт ; Вбудований мікрофон; Вбудована веб-камера, роздільна здатність 0,3 Megapixel; |
| Процесор: | Не гірше Intel Core i3-3220 або еквівалент. |
| Пам’ять: | Не менше 4 ГБ DDR3 1333МГц |
| Графічна підсистема: | Інтегрований відеоадаптер Intel HD Graphics або еквівалент; |
| Мережевий адаптер: | - з’єднування: RJ-45; - швидкість передачі, що підтримується – 10/100/1000 Мб/с. - Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n |
| Звуковий адаптер: | Інтегрований HD-Audio або еквівалент. |
| Накопичувач на жорстких дисках: | Ємність 500 ГБ або більша; Кількість обертів за хвилину- 7200 або більша |
| Пристрій зчитування: | Вбудований DVD-RW; |
| Порти вводу/виводу: | Порти VGA, HDMI або аналоги; Не менш ніж 6 USB 2.0; Аудіопорти для мікрофона та навушників; RJ-45 LAN порт. СОМ - порт |
| Аксесуари: | Миша USB зі скролінгом (оптична); Клавіатура USB; |
| Документація і драйвери: | Наявність експлуатаційної документації (на електронному або паперовому носіях); Драйвери на носіях типу CD-ROM або DVD-ROM. |
| Гарантія: | Не менше ніж 3 роки на персональний комп’ютер; |

- Ліцензійне програмне забезпечення для персонального комп’ютера в кількості 815 одиниць

| Операційна система, Програмне забезпечення для роботи з документами | Microsoft Windows 7 Professional або еквiвалент; |
| --- | --- |
| Спеціалізована програма для виявлення комп'ютерних вірусів, а також небажаних (що вважаються шкідливими) програм взагалі і відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів (антивірус): | 1. Інтерфейс та документація: Українська мова; 2. Система блокування доступу: Наявність в функціях антивірусного ПЗ можливості блокування і заборони доступу до сайтів, файлів, папок і змінних носіїв будь-якого типу; 3. Веб-інтерфейс адміністратора: Веб-інтерфейс адміністратора повинен дозволяти керувати системою захисту локальної мережі з будь-якої точки світу, без необхідності встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення; 4. Самозахист антивірусу: У програмному забезпеченні повинен бути реалізований самозахист для всіх своїх об'єктів, в тому числі, критичних файлів, процесів, вікон, ключів і іншого від несанкціонованого доступу користувачів і шкідливого програмного забезпечення, який повинен працювати на найнижчому системному рівні і забезпечувати неможливість розвантаження і зупинки драйверів антивірусної системи. 6. Шифрація трафіку: Можливість шифрації і стиснення трафіку поміж компонентами антивірусного комплексу; 7. Перевірка файлів, впакованих пакувальниками: Виявлення і видалення вірусів з файлів, упакованих програмами типу PKLITE, LZEXE, DIET, COM2EXE тощо, без обмежень на рівень вкладеності об'єктів, що перевіряються та перевірка файлів, впакованих невідомими різновидами пакувальників; 8. Гнучкість налаштувань: Можливість завдання індивідуальних налаштувань компонентів антивірусу та прав користувача для кожного сервера в антивірусній мережі або на рівні антивірусних груп та станцій; 9. Підтримка баз даних: ПЗ повинно мати можливість використання як зовнішньої, так і внутрішньої СУБД. При використанні зовнішньої СУБД, ПЗ повинно взаємодіяти з нею як безпосередньо (з СУБД PostgreSQL, MS SQL, Oracle), так і через драйвера ODBC. ПЗ повинно мати можливість заміни типу використовуваної СУБД після установки серверної частини на вимогу Адміністратора; 10. Списки обмежень доступу: Наявність списків обмежень доступу до антивірусного серверу з боку різноманітних компонентів антивірусного комплексу та різних підмереж ЛОМ; 11. Використання портів: Використання одного мережевого порту для взаємодій різноманітних компонентів антивірусного комплексу; 12. Метод перевірки: Перевірка різноманітних URL посилань без передавання потенційно-небезпечних об’єктів на машину користувача. Можливість налаштування «білих» та «чорних» списків; 13. Антиспам: Відсутність необхідності «навчання» антиспама; 14. Лікування рукткітів та буткітів: Наявність превентивних технологій які забезпечуватимуть максимальний рівень виявлення і лікування невідомих загроз, а також, руткітів та буткітів; 15. Багатопотокове сканування в мережі: Можливість багатопотокового сканування ресурсів в мережі; 16. Оповіщення користувачів: Можливість відправлення оповіщень користувачам антивірусної мережі, с завданням необхідного тексту оповіщення з боку адміністратора; 17. Необмежена ієрархія серверів: Необмежена кількість рівнів ієрархії між антивірусними серверами; 18. Перевірка архівів: Виявлення вірусів усередині архівних файлів формату ACE (до версії 2.0), BGA, 7-ZIP, BZIP2, CAB, GZIP, DZ, HA, HKI, LHA, RAR, TAR, ZIP, ARJ, JAR тощо без обмежень на рівень вкладеності об'єктів, що перевіряються. 19. Інтеграція з платформою Microsoft ® Network Access Protection: ПЗ повинно мати можливість інтеграції з платформою Microsoft ® Network Access Protection (NAP), що забезпечує автоматичну систему реагування на інциденти з безпеки. 20. Перевірка поштових протоколів: Система захисту робочих станцій повинна забезпечувати перевірку протоколів: IMAP, SMTP, POP3, незалежно від використовуваного поштового клієнта; NNTP (тільки перевірка на віруси), незалежно від поштового клієнта. 21. Оновлення вірусних баз: Система повинна отримувати щоденні оновлення вірусних баз не менше 10 разів на добу незалежно від того, робочий, або вихідний день, що має підтверджуватися створеним системою звітом (лог-файлом). 22. Кросc-платформенність серверного програмного забезпечення: Можливість побудови багаторівневої системи керування серверів адміністрування як на ОС Microsoft Windows, так і на ОС типу UNIX. 23. Брандмауер: Для ОС починаючи з Windows 2000 Professional (SP4 також з Update Rollup 1) наявність персонального брандмауера (Firewall) 24. Перелік підтримуємих ОС: Антивірусне програмне забезпечення, використовуючи актуальну на момент проведення конкурсних торгів версію, повинно забезпечувати захист робочих станцій під управлінням операційних систем: a) Microsoft Windows 98 / ME (мінімальний захист); b) Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6a) (мінімальний захист); c) Microsoft Windows 2000 Professional і Server; d) Microsoft Windows XP Professional і Home Edition; e) Microsoft Windows Vista; f) Microsoft Windows 7; g) Microsoft Windows 8; h) Linux, що мають версію ядра 2.6.x та вище i) Mac OS 10.4 (Tiger) j) Mac OS 10.5 (Leopard) k) Mac OS 10.6 (Snow Leopard) l) Mac OS 10.7 (Lion) 25. Ліцензія повинна мати можливість відкладеної активації і термін її дії повинен починатися з моменту активації. 26. Антивірусне програмне забезпечення має бути сертифіковане уповноваженим органом та мати чинний експертний висновок, зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо відповідності вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, ДР-1, НР-2, НИ-2, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантії Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99. |

- Технічна специфікація до ноутбуку у кількості 5 одиниць

| Характеристика | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Діагональ екрану, дюймів: | Не менше 17,3; |
| Тип матриці: | TN + Film або еквівалент; |
| Дозвіл екрану: | 1600х900; |
| Тип процесора: | Intel Core i5-3230m або еквівалент; |
| Частота, GHz: | 2,6 або вище; |
| Операційна система, Програмне забезпечення для роботи з документами | Microsoft Windows 7 Professional або еквiвалент; |
| Спеціалізована програма для виявлення комп'ютерних вірусів, а також небажаних (що вважаються шкідливими) програм взагалі і відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів (антивірус): | 1. Інтерфейс та документація: Українська мова; 2. Система блокування доступу: Наявність в функціях антивірусного ПЗ можливості блокування і заборони доступу до сайтів, файлів, папок і змінних носіїв будь-якого типу; 3. Веб-інтерфейс адміністратора: Веб-інтерфейс адміністратора повинен дозволяти керувати системою захисту локальної мережі з будь-якої точки світу, без необхідності встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення; 4. Самозахист антивірусу: У програмному забезпеченні повинен бути реалізований самозахист для всіх своїх об'єктів, в тому числі, критичних файлів, процесів, вікон, ключів і іншого від несанкціонованого доступу користувачів і шкідливого програмного забезпечення, який повинен працювати на найнижчому системному рівні і забезпечувати неможливість розвантаження і зупинки драйверів антивірусної системи. 6. Шифрація трафіку: Можливість шифрації і стиснення трафіку поміж компонентами антивірусного комплексу; 7. Перевірка файлів, впакованих пакувальниками: Виявлення і видалення вірусів з файлів, упакованих програмами типу PKLITE, LZEXE, DIET, COM2EXE тощо, без обмежень на рівень вкладеності об'єктів, що перевіряються та перевірка файлів, впакованих невідомими різновидами пакувальників; 8. Гнучкість налаштувань: Можливість завдання індивідуальних налаштувань компонентів антивірусу та прав користувача для кожного сервера в антивірусній мережі або на рівні антивірусних груп та станцій; 9. Підтримка баз даних: ПЗ повинно мати можливість використання як зовнішньої, так і внутрішньої СУБД. При використанні зовнішньої СУБД, ПЗ повинно взаємодіяти з нею як безпосередньо (з СУБД PostgreSQL, MS SQL, Oracle), так і через драйвера ODBC. ПЗ повинно мати можливість заміни типу використовуваної СУБД після установки серверної частини на вимогу Адміністратора; 10. Списки обмежень доступу: Наявність списків обмежень доступу до антивірусного серверу з боку різноманітних компонентів антивірусного комплексу та різних підмереж ЛОМ; 11. Використання портів: Використання одного мережевого порту для взаємодій різноманітних компонентів антивірусного комплексу; 12. Метод перевірки: Перевірка різноманітних URL посилань без передавання потенційно-небезпечних об’єктів на машину користувача. Можливість налаштування «білих» та «чорних» списків; 13. Антиспам: Відсутність необхідності «навчання» антиспама; 14. Лікування рукткітів та буткітів: Наявність превентивних технологій які забезпечуватимуть максимальний рівень виявлення і лікування невідомих загроз, а також, руткітів та буткітів; 15. Багатопотокове сканування в мережі: Можливість багатопотокового сканування ресурсів в мережі; 16. Оповіщення користувачів: Можливість відправлення оповіщень користувачам антивірусної мережі, с завданням необхідного тексту оповіщення з боку адміністратора; 17. Необмежена ієрархія серверів: Необмежена кількість рівнів ієрархії між антивірусними серверами; 18. Перевірка архівів: Виявлення вірусів усередині архівних файлів формату ACE (до версії 2.0), BGA, 7-ZIP, BZIP2, CAB, GZIP, DZ, HA, HKI, LHA, RAR, TAR, ZIP, ARJ, JAR тощо без обмежень на рівень вкладеності об'єктів, що перевіряються. 19. Інтеграція з платформою Microsoft ® Network Access Protection: ПЗ повинно мати можливість інтеграції з платформою Microsoft ® Network Access Protection (NAP), що забезпечує автоматичну систему реагування на інциденти з безпеки. 20. Перевірка поштових протоколів: Система захисту робочих станцій повинна забезпечувати перевірку протоколів: IMAP, SMTP, POP3, незалежно від використовуваного поштового клієнта; NNTP (тільки перевірка на віруси), незалежно від поштового клієнта. 21. Оновлення вірусних баз: Система повинна отримувати щоденні оновлення вірусних баз не менше 10 разів на добу незалежно від того, робочий, або вихідний день, що має підтверджуватися створеним системою звітом (лог-файлом). 22. Кросc-платформенність серверного програмного забезпечення: Можливість побудови багаторівневої системи керування серверів адміністрування як на ОС Microsoft Windows, так і на ОС типу UNIX. 23. Брандмауер: Для ОС починаючи з Windows 2000 Professional (SP4 також з Update Rollup 1) наявність персонального брандмауера (Firewall) 24. Перелік підтримуємих ОС: Антивірусне програмне забезпечення, використовуючи актуальну на момент проведення конкурсних торгів версію, повинно забезпечувати захист робочих станцій під управлінням операційних систем: a) Microsoft Windows 98 / ME (мінімальний захист); b) Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6a) (мінімальний захист); c) Microsoft Windows 2000 Professional і Server; d) Microsoft Windows XP Professional і Home Edition; e) Microsoft Windows Vista; f) Microsoft Windows 7; g) Microsoft Windows 8; h) Linux, що мають версію ядра 2.6.x та вище i) Mac OS 10.4 (Tiger) j) Mac OS 10.5 (Leopard) k) Mac OS 10.6 (Snow Leopard) l) Mac OS 10.7 (Lion) 25. Ліцензія повинна мати можливість відкладеної активації і термін її дії повинен починатися з моменту активації. 26. Антивірусне програмне забезпечення має бути сертифіковане уповноваженим органом та мати чинний експертний висновок, зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо відповідності вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні, сукупність яких визначається функціональним профілем: КА-2, ЦА-2, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, ДР-1, НР-2, НИ-2, НО-2, НЦ-1 з рівнем гарантії Г-2 оцінки коректності їх реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99. |
| Чипсет: | Не гірше, ніж Intel HM76, або еквівалент |
| Об'єм оперативної пам'яті: | Не менше 6144 Мб стандарту DDR3 |
| Жорсткий диск, GB: | Не менше 1000 |
| Оптичний привід: | DVD-RW або еквiвалент |
| Графічний адаптер, об'єм пам'яті: | NVidia GeForce GT 635М або еквiвалент, не менше 2GB DDR3 |
| Зовнішні порти: | Не менше 2xUSB 3.0, не менше 2xUSB 2.0, не менше 1хVGA, не менше 1хHDMI, не менше 1 вихід на навушники, не менше 1 мікрофонний вхід |
| Кардрідер: | Так, наявний |
| WEB-камера: | Так, наявний |
| Мережевий адаптер: | Не менше10/100 Мб/с. |
| Бездротові комунікації: | Wi-Fi 802.11 B / G / N, Bluetooth; |
| Акумулятор: | Тип – літій-іонний К-ть клітин - не менше 6 Ємність батареї - не менше 48 Вт/година; |
| Гарантія: | Не менше 12 місяців. |

- Технічна специфікація до графічної робочої станції у кількості 7 одиниць:

| Характеристика | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Корпус та блок живлення: | Формфактор ATX / micro–ATX; Блок живлення – ATX 750 ВТ або більш потужний Наявність на передній панелі корпусу не менш ніж 2-x USB (2.0) роз’ємів та роз’ємів Line-in, Line-out; Кількість вільних відсіків на передній панелі не менш один 3,5″; |
| Процесор: | Intel Xeon E5-1650 або еквівалент; Частота процесора 3.2 ГГц або більше; Частота шини 5GT/s або більше; Кількість ядер не менше 6 Апаратна підтримка ECC |
| Чипсет: | Intel X79 або еквівалент; |
| Пам’ять: | Не менше 16 ГБ DDR3 ECC 1600МГц (4*4ГБ); |
| Графічна підсистема: | Radeon HD 7850 або аналогічна. Об’єм пам’яті не менше ніж 2048Мб Тип пам’яті GDDR5 або вища Шина пам’яті не нижча за 256 біт Наявність портів Dual Link DVI-I та DisplayPort Апаратна підтримка DirectX 11.1 |
| Мережевий адаптер: | - з’єднування: RJ-45; - швидкість передачі, що підтримується – 10/100/1000 Мб/с. |
| Звуковий адаптер: | Інтегрований HD-Audio або еквівалент. |
| Наявність вільних слотів розширення на системній платі: | Не менше двох PCI; Не менше двох PCI Express x16. |
| Накопичувач на жорстких дисках: | Тип SATA3або аналогічна Ємність 1000 ГБ або більша; Швидкість шпинделя 7200 об/хв. або більша Напрацювання на відмову не менше за 1400000 год |
| Пристрій зчитування: | DVD-RW; |
| Операційна система: | Microsoft Windows 7 або еквiвалент; |
| Антивірусне ПЗ: | 1. Інтерфейс та документація: Українська мова; 2. Система блокування доступу: Наявність в функціях антивірусного ПЗ можливості блокування і заборони доступу до сайтів, файлів, папок і змінних носіїв будь-якого типу; 3. Веб-інтерфейс адміністратора: Веб-інтерфейс адміністратора повинен дозволяти керувати системою захисту локальної мережі з будь-якої точки світу, без необхідності встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення; 4. Самозахист антивірусу: У програмному забезпеченні повинен бути реалізований самозахист для всіх своїх об'єктів, в тому числі, критичних файлів, процесів, вікон, ключів і іншого від несанкціонованого доступу користувачів і шкідливого програмного забезпечення, який повинен працювати на найнижчому системному рівні і забезпечувати неможливість розвантаження і зупинки драйверів антивірусної системи. 6. Шифрація трафіку: Можливість шифрації і стиснення трафіку поміж компонентами антивірусного комплексу; 7. Перевірка файлів, впакованих пакувальниками: Виявлення і видалення вірусів з файлів, упакованих програмами типу PKLITE, LZEXE, DIET, COM2EXE тощо, без обмежень на рівень вкладеності об'єктів, що перевіряються та перевірка файлів, впакованих невідомими різновидами пакувальників; 8. Гнучкість налаштувань: Можливість завдання індивідуальних налаштувань компонентів антивірусу та прав користувача для кожного сервера в антивірусній мережі або на рівні антивірусних груп та станцій; 9. Підтримка баз даних: ПЗ повинно мати можливість використання як зовнішньої, так і внутрішньої СУБД. При використанні зовнішньої СУБД, ПЗ повинно взаємодіяти з нею як безпосередньо (з СУБД PostgreSQL, MS SQL, Oracle), так і через драйвера ODBC. ПЗ повинно мати можливість заміни типу використовуваної СУБД після установки серверної частини на вимогу Адміністратора; 10. Списки обмежень доступу: Наявність списків обмежень доступу до антивірусного серверу з боку різноманітних компонентів антивірусного комплексу та різних підмереж ЛОМ; 11. Використання портів: Використання одного мережевого порту для взаємодій різноманітних компонентів антивірусного комплексу; 12. Метод перевірки: Перевірка різноманітних URL посилань без передавання потенційно-небезпечних об’єктів на машину користувача. Можливість налаштування «білих» та «чорних» списків; 13. Антиспам: Відсутність необхідності «навчання» антиспама; 14. Лікування рукткітів та буткітів: Наявність превентивних технологій які забезпечуватимуть максимальний рівень виявлення і лікування невідомих загроз, а також, руткітів та буткітів; 15. Багатопотокове сканування в мережі: Можливість багатопотокового сканування ресурсів в мережі; 16. Оповіщення користувачів: Можливість відправлення оповіщень користувачам антивірусної мережі, с завданням необхідного тексту оповіщення з боку адміністратора; 17. Необмежена ієрархія серверів: Необмежена кількість рівнів ієрархії між антивірусними серверами; 18. Перевірка архівів: Виявлення вірусів усередині архівних файлів формату ACE (до версії 2.0), BGA, 7-ZIP, BZIP2, CAB, GZIP, DZ, HA, HKI, LHA, RAR, TAR, ZIP, ARJ, JAR тощо без обмежень на рівень вкладеності об'єктів, що перевіряються. 19. Інтеграція з платформою Microsoft ® Network Access Protection: ПЗ повинно мати можливість інтеграції з платформою Microsoft ® Network Access Protection (NAP), що забезпечує автоматичну систему реагування на інциденти з безпеки. 20. Перевірка поштових протоколів: Система захисту робочих станцій повинна забезпечувати перевірку протоколів: IMAP, SMTP, POP3, незалежно від використовуваного поштового клієнта; NNTP (тільки перевірка на віруси), незалежно від поштового клієнта. 21. Оновлення вірусних баз: Система повинна отримувати щоденні оновлення вірусних баз не менше 10 разів на добу незалежно від того, робочий, або вихідний день, що має підтверджуватися створеним системою звітом (лог-файлом). 22. Кросc-платформенність серверного програмного забезпечення: Можливість побудови багаторівневої системи керування серверів адміністрування як на ОС Microsoft Windows, так і на ОС типу UNIX. 23. Брандмауер: Для ОС починаючи з Windows 2000 Professional (SP4 також з Update Rollup 1) наявність персонального брандмауера (Firewall) 24. Перелік підтримуємих ОС: Антивірусне програмне забезпечення, використовуючи актуальну на момент проведення конкурсних торгів версію, повинно забезпечувати захист робочих станцій під управлінням операційних систем: a) Microsoft Windows 98 / ME (мінімальний захист); b) Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6a) (мінімальний захист); c) Microsoft Windows 2000 Professional і Server; d) Microsoft Windows XP Professional і Home Edition; e) Microsoft Windows Vista; f) Microsoft Windows 7; g) Microsoft Windows 8; h) Linux, що мають версію ядра 2.6.x та вище i) Mac OS 10.4 (Tiger) j) Mac OS 10.5 (Leopard) k) Mac OS 10.6 (Snow Leopard) l) Mac OS 10.7 (Lion) 25. Ліцензія повинна мати можливість відкладеної активації і термін її дії повинен починатися з моменту активації. |
| Документація і драйвери: | Наявність експлуатаційної документації (на електронному або паперовому носіях); Драйвери на носіях типу CD-ROM або DVD-ROM; |
| Гарантія: | Не менше ніж 36 місяців; |

- Технічна специфікація до сервера у кількості 1 одиниці:

| Характеристика | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Шасі: | Формфактор – 19’; Блок живлення – 1*450W або вище; Можливість підключення 2х БЖ Можливість підключення 2х процесорів |
| Процесор: | 1* Intel Xeon E5-2620 або еквівалент; Частота процесора 2 ГГц або більше; Кількість ядер – 6 або більше |
| Пам’ять: | Не менше 4 по 8 ГБ DDR3 1333МГц ECC |
| Мережевий адаптер: | К-ть портів не менше 2х - з’єднування: RJ-45; - швидкість передачі, що підтримується – 10/100/1000 Мб/с. |
| RAID контролер та жорсткі диски: | Можливість RAID 0/1/10 HDD Тип SATA3або аналогічна Ємність 4*1000 ГБ або більша; Швидкість шпинделя 7200 об/хв. або більша Напрацювання на відмову не менше за 1400000 год |
| Документація і драйвери: | Наявність експлуатаційної документації (на електронному або паперовому носіях); Драйвери на носіях типу CD-ROM або DVD-ROM. |
| Гарантія: | Не менше ніж 3 роки на персональний комп’ютер; |
| Програмне забезпечення | OS Windows Server 2012 Standard або еквівалент, 30 клієнтських ліцензій (CAL) |

- Технічна специфікація до багатофункціонального пристрою формату А3 у кількості 20 одиниць:

| Характеристика | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Загальні характеристики пристрою |  |
| Швидкість | Не менш, ніж 30 стор/хв. |
| Піковий обсяг друку (сторінок А4 на місяць) | Не менш, ніж 125 000 |
| Стандартний запас паперу в апараті | Не менш, ніж 1 090 аркушів А4 |
| Можливість збільшення запасу паперу до | Не менш, ніж 5 090 аркушів |
| Наявність реверсивного автоматичного податчика документів | Так, обов’язково |
| Обсяг реверсивного автоматичного податчика документів | Не менш, ніж 110 аркушів |
| Наявність лотка ручного подання паперу | Так, обов’язково |
| Обсяг лотка ручного подання паперу | Не менш, ніж 50 аркушів |
| Двостороннє копіювання (безлоткове) | Так, обов’язково (дуплекс) |
| Формат паперу | Мінімальний: А5; Максимальний: A3. |
| Діапазон щільності паперу | 60 - 215 г/м2 |
| Пам’ять апарату (мін./макс.) | Не менш, ніж 1 Гб/ 2 Гб |
| Вихідні лотки | Не менш, ніж 500 аркушів |
| Копір |  |
| Швидкість копіювання А4 | Не менш, ніж 25 стор./хв. |
| Швидкість копіювання А3 | Не менш, ніж 14 стор./хв. |
| Час виходу першої копії | Не менш, ніж 4,3 секунди |
| Дозвільна здатність | Не гірше 600 x 600 точок на дюйм |
| Стандартний автодуплекс | Так (1-2, 2-2, 2-1) |
| Зменшення/збільшення | 25 – 400% с шагом 1% |
| Виробничі режими | Однократне сканування - багатократний друк, електронна попередня добірка, попереднє програмування |
| Тиражування | До 999 копій багатосторінкового оригіналу |
| Принтер |  |
| Технологія | Лазерна монохромна |
| Швидкість | Не менш, ніж 25 стор./хв. (A4) |
| Дозвіл | Не гірше 1200 x 1200 точок на дюйм |
| Процесор | Power PC (або еквівалент) не менш, ніж 667 МГц |
| Мережеве з’єднання | 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0. |
| Автодуплекс | Так |
| Підтримувані операційні системи | Як мінімум Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6-9.2.2, X10.2-10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrux |
| Жорсткий диск | Не менш, ніж 160 GB |
| Мови команд | Як мінімум PCL6, PCL5c Adobe PostScript3 (опція) |
| Сканер |  |
| Дозвіл | Оптичний дозвіл: не гірше, ніж 600 x 600 dpi |
| Швидкість сканування, монохромне | Не менш, ніж 55 стор./хв. |
| Швидкість сканування, повнокольорове | Не менш, ніж 55 стор./хв. |
| Глибина кольору | Не гірше 256 градацій сірого |
| Режими сканування (напрямки) | Сканування в електронну пошту |

- Технічна специфікація до багатофункціонального пристрою формату А4 (чорно-білий друк) у кількості 320 одиниць.

| Характеристика | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Загальні характеристики пристрою |  |
| Обов’язкові функції | Чорно-білий друк/копіювання/сканування/факс |
| Технологія друку | Світлодіодна (Hi-Q LED) або еквівалент |
| Тип принтера | Монохромний |
| Максимальний формат паперу | А4 |
| Максимальне навантаження, друк/копіювання (сторінок на місяць) | Не менш, ніж 30 000 |
| Наявність USB порту для прямого друку та сканування | Так, обов’язково |
| Двосторонній друк | Ручний через драйвер |
| Обсяг пам’яті | Не менш, ніж 128 Mb |
| Частота процесора | Не менш, ніж 300 MHz |
| Ємність лотків подання носіїв друку (папір) в стандартній комплектації (основний/багатоцільовий) | 150 аркушів/ 10 аркушів |
| Наявність автоматичного податчика документів | Так, обов’язково |
| Мови керування принтером (з русифікованими драйверами) | Хост-друк |
| Інтерфейси в стандартній комплектації | Не менш, ніж 1 мережевий порт 10/100Base-T Ethernet; 1 порт, сумісний з Hi-Speed USB 2.0; 1 вбудована карта бездротового підключення. |
| Принтер |  |
| Швидкість друку (чорно-біла, звичайна якість) | 24 стор./хв., формат А4 |
| Час виходу першої сторінки в режимі друку | Не більше 8 секунд. |
| Якість друку (чорно-біла, найвища якість) | Не менш, ніж 1200×1200 dpi |
| Копір |  |
| Якість копіювання (чорно-біла, звичайна якість) | Не менш, ніж 600×600 dpi |
| Функція копіювання посвідчень | Так, обов’язково |
| Сканер |  |
| Якість сканування (найвища якість) | Не менш, ніж 1200×1200 dpi |
| Режими сканування (напрямки) | Сканування на USB картку; Сканування в локальну папку комп’ютера; Сканування в електронну пошту; Сканування в мережу (SMB, FTP). |
| Факс |  |
| Швидкість передавання даних по факсимільному зв’язку | 33.6 Kbps, або більше |
| Акустичний тиск шумової емісії | Не більше, ніж 54 дБ (А) |
| Споживана потужність в режимі друку/очікування | Не більше, ніж 332 Вт / 52Вт |
| Обсяг початкового тонер-картриджа, повинен забезпечити друк сторінок в кількості | Не менш, ніж 700 сторінок, при заповненні сторінки не менш, ніж на 5%. |
| Обсяг тонер-картриджа стандартної ємності повинен бути розрахований на друк сторінок в кількості | Не менш, ніж 1000 сторінок, при заповненні сторінки не менш, ніж на 5%. |
| Обсяг тонер-картриджа збільшеної ємності повинен бути розрахований на друк сторінок в кількості | Не менш, ніж 2300 сторінок, при заповненні сторінки не менш, ніж на 5%. |

- Технічна специфікація до багатофункціонального пристрою формату А4 (кольоровий друк) у кількості 1 одиниця:

| Характеристика | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Загальні характеристики пристрою |  |
| Функції | Кольоровий друк/копіювання/сканування/факс |
| Технологія друку | Лазерна |
| Тип принтера | Кольоровий однопрохідний |
| Максимальний формат паперу | А4 |
| Максимальне навантаження, друк/копіювання (сторінок на місяць) | Не менш, ніж 40 000 |
| Обсяг пам’яті | Не менш, ніж 256 Мб |
| Швидкість процесора | Не менш, ніж 633 МГц |
| Ємність лотків подання носіїв друку (папір) в стандартній комплектації (основний/багатоцільовий) | 250 аркушів/ 1 аркуш |
| Наявність автоматичного податчика документів | Обов’язково, не менш, ніж 35 аркушів |
| Мови керування принтером | Як мінімум PCL6, True Adobe PostScript 3 |
| Інтерфейси в стандартній комплектації | Не менш, ніж 1 мережевий порт 10/100Base-T Ethernet; 1 порт, сумісний з Hi-Speed USB 2.0; |
| Опціональні інтерфейси | Карта бездротового підключення |
| Принтер (стандарт) |  |
| Швидкість друку (чорно-біла, звичайна якість) | Не менш, ніж 23 стор./хв. |
| Швидкість друку (кольорова, звичайна якість) | Не менш, ніж 23 стор./хв. |
| Час виходу першої сторінки в режимі друку, чорно-білий друк | Не більше 13 секунд |
| Час виходу першої сторінки в режимі друку, кольоровий друк | Не більше 12 секунд |
| Якість друку (звичайна якість) | Не менше, ніж 600×600 dpi x 4 bit |
| Відповідність стандартам PANTONE® | Так, обов'язково |
| Двосторонній друк | Опція |
| Копір |  |
| Якість копіювання (чорно-біла/кольорова, звичайна якість) | Не менш, ніж 600×600 dpi |
| Час виходу першої копії (чорно-біла) | Не більше 13 секунд |
| Час виходу першої копії (кольорова) | Не більше 20 секунд |
| Функції копіювання | Створення двосторонніх копій (за наявності модуля двостороннього друку); Можливість розміщення декількох сторінок на одному аркуші; Можливість масштабування; Можливість клонування; Можливість добірки за копіями; Можливість копіювання посвідчень; Можливість стирання кромок. |
| Сканер |  |
| Якість сканування (найвища якість) | Не менш, ніж 1200×1200 dpi. |
| Режими сканування (напрямки) | Сканування в локальну папку комп’ютера при підключенні до USB Сканування в електронну пошту Сканування в мережу (SMB, FTP) |
| Факс |  |
| Швидкість передавання даних по факсимільному зв’язку | 33.6 Kbps, або більше |
| Дозвіл факсу | Не менш, ніж 400×400 dpi |
| Можливості факсу | Освітлення / затемнення; Титульний лист; Захист від небажаних факсів; пересилання, затримка відправки; Відправка групі адресатів; Відправка з ПК; Стиснення в форматах MH, MR, MMR, JBIG, JPEG. |
| Акустичний тиск шумової емісії | Не більше, ніж 52 дБ (А) |
| Споживана потужність в режимі друку/очікування | Не більше, ніж 425 Вт / 65Вт |
| Обсяг початкового тонер-картриджа (чорний), повинен забезпечити друк сторінок в кількості | Не менш, ніж 1000 сторінок, при заповненні сторінки не менш, ніж на 5%. |
| Обсяг початкового тонер-картриджа (голубий/пурпурний/жовтий), повинен забезпечити друк | Не менш, ніж 1000 сторінок, при заповненні сторінки не менш, ніж на 5%. |
| Обсяг тонер-картриджа (чорний) збільшеної ємності повинен бути розрахований на друк сторінок в кількості | Не менш, ніж 3000 сторінок, при заповненні сторінки не менш, ніж на 5%. |
| Обсяг тонер-картриджа (голубий/пурпурний/жовтий) збільшеної ємності повинен бути розрахований на друк сторінок в кількості | Не менш, ніж 2500 сторінок, при заповненні сторінки не менш, ніж на 5%. |